# PRÁCTICA 2

E/S mediante Consulta de Estado.

Ejercicios Integradores.

🎯 Objetivos Comprender la comunicación entre el microprocesador y los periféricos externos (luces 💡, llaves

🔲 e impresora 🖨). Configurar la interfaz de entrada/salida (PIO ⚙) y el dispositivo de handshaking (HAND-SHAKE ⚙).

## Resumen de dispositivos básicos de entrada/salida del VonSim:

| Dirección | Dispositivo | Nombre | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 30h | PIO | PA | Registro de datos del puerto paralelo de comunicación A. Tiene 8 conectores programables, cada uno puede enviar o recibir un bit. |
| 31h | PIO | PB | Registro de datos del puerto paralelo de comunicación B. Tiene 8 conectores programables, cada uno puede enviar o recibir un bit. Funciona de forma independiente a PA. |
| 32h | PIO | CA | Registro de configuración del puerto paralelo de comunicación A (PA). Tiene 8 bits, para configurar el sentido de cada uno de los conectores correspondientes. Un valor de 0 indica que el conector es de salida, y un bit de 1 indica que es de entrada. |
| 33h | PIO | CB | Idem CA pero para el puerto PB |
| 40h | Handshake | Dato | Registro de datos del puerto paralelo Dato para comunicarse con la impresora. Sirve para enviar caracteres a imprimir a dicho dispositivo. |
| 41h | Handshake | Estado | Registro de estado y configuración. Tiene 8 bits, pero solo los bits 0, 1 y 7 se utilizan para interactuar con la impresora. El formato del registro es IXXXXXSB, donde I es el bit que configura al Handshake en modo consulta de estados o interrupciones. S y B indican el valor de la señales de Strobe y Busy, respectivamente, de la impresora. |

Resumen de conexionado del VonSim Cada conexionado conecta distintos dispositivos al PIO y/o al HANDSHAKE

| Conexionado | Conexión |
| --- | --- |
| PIO 🔌 Luces/Llaves | - Puerto PA del PIO conectado a las 8 Llaves (dispositivo de entrada) - Puerto PB del PIO conectado a las 8 Luces (dispositivo de salida) |
| PIO 🔌 Impresora | - Puerto PB del PIO al puerto de datos de 8 bits de la impresora (salida) - Puerto PA del PIO: - El bit 0 a la señal busy de la impresora (entrada) - El bit 1 a la señal strobe de la impresora (salida) |
| HANDSHAKE🔌 Impresora | - Puerto Dato del Handshake al puerto de datos de 8 bits de la impresora (salida) - Puerto Estado del Handshake: - El bit 0 a la señal busy de la impresora (entrada) - El bit 1 a la señal strobe de la impresora (salida) |

# Parte 1: Entrada/Salida con Luces y Llaves mediante el PIO

## Instrucciones de entrada y salida con Luces y Llaves ⭐

Los siguientes programas interactúan mediante instrucciones IN y OUT con las luces y llaves a través del

PIO. Completar las instrucciones faltantes, e indicar que hace el programa en cada caso.

| PB EQU 31h __________ ORG 2000H out CB, al mov al, 0Fh out PB, al int 0 end | __________ CA EQU 32h ORG 1000h msj db “Apagadas” ORG 2000H mov al, 0FFh in al, PA cmp al, 0 jnz fin mov al, 8 mov bx , offset msj int 7 fin: int 0 end | __________ PB EQU 31h CA EQU 32h __________ ORG 2000h out CB, al in al, PA out PB, al int 0 end |
| --- | --- | --- |

## Uso de las luces y las llaves a través del PIO. ⭐⭐

Ejecutar los programas con el simulador VonSim utilizando los dispositivos “Llaves y Luces” que conectan

las llaves al puerto PA del PIO y a las luces al puerto PB.

  - Patrón de Luces Fijo Escribir un programa que encienda las luces con el patrón 11000011, o sea, solo las primeras y las últimas dos luces deben prenderse, y el resto deben apagarse.

  - Verificar Llave Escribir un programa que verifique si la llave de más a la izquierda está prendida. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje “Llave prendida”, y de lo contrario mostrar “Llave apagada”. Solo importa el valor de la llave de más a la izquierda (bit más significativo). Recordar que las llaves se manejan con las teclas 0-7.

  - Control de luces mediante llaves Escribir un programa que permite encender y apagar las luces mediante las llaves. El programa no deberá terminar nunca, y continuamente revisar el estado de las llaves, y actualizar de forma consecuente el estado de las luces. La actualización se realiza simplemente prendiendo la luz i, si la llave i correspondiente está encendida (valor 1), y apagándola en caso contrario. Por ejemplo, si solo la primera llave está encendida, entonces solo la primera luz se debe quedar encendida.

.

# Parte 2: Entrada/Salida con la Impresora mediante el PIO y el HANDSHAKE

## Protocolo de comunicación Centronics para la impresora ⭐

El protocolo Centronics sirve para indicarle a la impresora cuando se está enviando un carácter a imprimir. El protocolo utiliza 3 señales: busy, strobe y data. Para enviar un carácter a la impresora, se debe esperar que la misma esté libre (busy = 0), luego poner el carácter en la señal de data, y finalmente indicar que hay un carácter para imprimir mediante la generación de un flanco ascendente en la señal de strobe. Un flanco ascendente sucede cuando la señal cambia de 0 a 1.

La impresora sólo imprime cuando está disponible (busy es 0) y recibe una señal de flanco ascendente en la línea de strobe. Si no se cumple alguna de estas condiciones, la impresora ignora la línea de data.

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de las señales.

  - Indica cuáles de las 3 señales son de entrada o de salida.

  - Si bien la señal de data envía el string “holaa”, las señales de strobe y busy que se envían no permiten que se impriman todos los caracteres. Indicar qué imprime la impresora. ¿Cuál es la razón por la cuál algunos carácteres no se imprimen?

  - El diseño de la impresora tiene 2 señales de sincronización. No obstante, se podría pensar que sólo con la señal busy alcanza. ¿Qué sucedería al querer imprimir “aa” si no existiera la señal de strobe?

Nota: para simplificar, la línea de data de la impresora se muestra directamente con el carácter a enviar. No obstante, en la realidad data consta de 8 líneas de 1 bit que representan el código ascii del carácter.

## Verificación del bit busy ⭐

El siguiente programa tiene como objetivo verificar el bit de busy a través del PIO e imprimir “Ocupada” si la

impresora está ocupada y “Libre” de lo contrario.

  - Complete el código para que el programa funcione correctamente.

  - Modifique el código para que el programa no imprima “Ocupada”. En lugar de eso, el programa debe esperar a que el bit de busy sea 0 usando consulta de estado. Cuando eso suceda, imprimir “Libre” y terminar el programa.

| PA EQU 30h CA EQU 32h ORG 1000h si db “Ocupada” no db “Libre” ORG 2000H out CA, al in al, PA | jnz ocupada mov al, 5 int 7 jmp fin ocupada: mov bx, offset si mov al, 7 fin: int 0 end |
| --- | --- |

## Subrutina para el envío del carácter y la señal de Strobe ⭐⭐

El envío de la señal de strobe se puede modularizar en una subrutina para ser reutilizado en distintas ocasiones. Implementar una subrutina 📄flanco_ascendente que envía el flanco ascendente (un 0 y luego un 1) a través del strobe. Asumir que el PIO ya está configurado correctamente para comunicarse con la impresora.

## Uso de la impresora a través de la PIO ⭐⭐

Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (PIO)”. En esta

configuración, el puerto de datos de la impresora se conecta al puerto PB del PIO, y los bits de busy y strobe de la misma se conectan a los bits 0 y 1 respectivamente del puerto PA.

  - Imprimir letra fija Escribir un programa para imprimir la letra “A” utilizando la impresora a través de la PIO. Recordar que el programa deberá esperar hasta que el bit de busy esté apagado, luego enviar el carácter, y luego enviar el flanco ascendente a través de la señal de strobe. Modularizar el programa en 4 subrutinas:

📄 ini_pio: Inicializa el PIO configurando los registros CA y CB según corresponde a strobe, busy y puerto de datos

📄 poll: Consulta el bit busy de la impresora, e itera hasta esté en 0. Cuando está en 0 la subrutina retorna sin devolver ninǵun valor

📄 flanco_ascendente: Igual que la subrutina implementada en el ejercicio anterior

📄 imprimir_caracter: Recibe un carácter a imprimir en AL, y utilizando poll y flanco_ascendente, realiza todos los pasos necesarios para enviar a la impresora el carácter.

  - Imprimir mensaje fijo Escribir un programa para imprimir el mensaje “ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS” utilizando la impresora a través de la PIO. Utilizar la subrutina imprimir_caracter del inciso anterior.

  - Imprimir mensaje leído Escribir un programa que solicita el ingreso de cinco caracteres por teclado y los envía de a uno por vez a la impresora a través de la PIO a medida que se van ingresando. No es necesario mostrar los caracteres en la pantalla. Utilizar la subrutina imprimir_caracter del inciso anterior.

## Uso de la impresora a través del HAND-SHAKE. ⭐⭐

El HANDSHAKE es un dispositivo diseñado específicamente para interactuar con la impresora mediante el

protocolo centronics. Por este motivo, no requiere enviar la señal de flanco ascendente manualmente; en lugar de eso, al escribir un valor en su registro DATA, el mismo HANDSHAKE manda el flanco ascendente. Ejecutar los programas configurando el simulador VonSim con los dispositivos “Impresora (Handshake)”

  - Escribir un programa que imprime “INGENIERIA E INFORMATICA” en la impresora a través del HAND-SHAKE. La comunicación se establece por consulta de estado (polling). Para ello, implementar la subrutina imprimir_caracter_hand que funcione de forma análoga a imprimir_caracter pero con el handshake en lugar del PIO.

  - ¿Qué diferencias encuentra con el ejercicio anterior? ¿Cuál es la ventaja en utilizar el HAND-SHAKE con respecto al PIO para comunicarse con la impresora? ¿Esta ventaja también valdría para otros dispositivos, como las luces?

# Parte 3: Entrada/Salida con dispositivos genéricos a través del PIO

## PIO con dispositivos genéricos ⭐⭐⭐

Si bien el PIO solo permite conectarse a las luces, interruptores y la impresora en este simulador, al ser un dispositivo programable podríamos utilizarlo para interactuar con nuevos dispositivos que no cuenten con un hardware especializado para interactuar con ellos. En los siguientes incisos, te proponemos escribir programas que usen nuevos dispositivos ficticios, pero con un protocolo de comunicación definido. Nota: los dispositivos nuevos no están implementados en el simulador, pero podés probar el funcionamiento del programa utilizando las luces y las llaves haciendo de cuenta que sirven como entrada y salida del dispositivo.

  - Escribir un programa que, utilizando el puerto PB del PIO, envíe la cadena de caracteres “UNLP” a un dispositivo nuevo. Este dispositivo debe recibir la cadena de a un carácter a la vez. Para distinguir entre caracteres, el dispositivo necesita que antes de cada carácter nuevo se envíe el código ASCII 0. Además, para indicar que se finalizó el envío, debe mandarse el código ASCII 255.

Ejemplo: Para transmitir la cadena “UNLP”, debe enviarse: 0, “U”, 0, “N”, 0, “L”, 0, “P”, 255

  - Escribir un programa que reciba una cadena de caracteres de un dispositivo nuevo conectado a los puertos PA y PB. Este dispositivo envía la cadena de a un carácter a la vez. Para que el dispositivo sepa cuándo la CPU está lista para recibir un carácter, la CPU deberá enviar el valor FF al dispositivo a través del puerto PB. Luego, la CPU deberá leer desde el puerto PA, y volver a enviar el valor FF al dispositivo. La transmisión termina cuando se recibe el código ASCII 0.

Ejemplo para recibir la cadena “ASD”: CPU envía el FF por PB → CPU recibe “A” por PA → CPU envía el FF por PB → CPU recibe “S” por PA → CPU envía el FF por PB → CPU recibe “D” por PA → CPU envía el FF por PB → CPU recibe 0 por PA

# 1)

Parte 4: Ejercicios integradores o tipo parcial

## Juego de Luces con Rotaciones ⭐⭐⭐

Escribir un programa que encienda una luz a la vez, de las ocho conectadas al puerto paralelo del microprocesador   a   través   de   la   PIO,   en   el   siguiente   orden   de   bits: 0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3-2-1-0-1-...,  es  decir,  00000001,  00000010,

00000100, etc. El programa nunca termina. Para ello, deberá utilizar las subrutinas ROTAR_IZQ y ROTAR_DER_N, que le permitirán rotar el bit de estado de las luces y generar el juego correspondiente.

Las rotaciones son operaciones que, aunque no parezca, tienen muchas utilidades, como dividir o multiplicar por dos de forma rápida, o manipular los bits de un byte, pero no hay una instrucción que las implemente directamente.

Pista: Una rotación a izquierda de un byte se obtiene moviendo cada bit a la izquierda, salvo por el último que se mueve a la primera posición. Por ejemplo al rotar a la izquierda el byte 10010100 se obtiene 00101001, y al rotar a la izquierda 01101011 se obtiene 11010110.

Para rotar a la izquierda un byte, se puede multiplicar el número por 2, o lo que es lo mismo sumarlo a sí mismo. Por ejemplo (verificar):

01101011

+	01101011

11010110 (CARRY=0)

Entonces, la instrucción add ah, ah permite hacer una rotación a izquierda. No obstante, también hay que tener en cuenta que si el bit más significativo es un 1, el carry debe llevarse al bit menos significativo, es decir, se le debe sumar 1 al resultado de la primera suma.

📄 ROTARIZQ: Escribir una subrutina ROTARIZQ que aplique una rotación hacia la izquierda a los bits de un byte almacenado en la memoria. Dicho byte debe pasarse por valor desde el programa principal a la subrutina a través de registros y por referencia. No hay valor de retorno, se modifica directamente la celda de memoria referenciada.

|  | 10010100 |
| --- | --- |
| + | 10010100 |
| + | 00101000 (CARRY=1) 00000001 |
|  | 00101001 |

📄 ROTARIZQ_N: Usando la subrutina ROTARIZQ del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARIZQ_N que realice N rotaciones a la izquierda de un byte. La forma de pasaje de parámetros es la misma, pero se agrega el parámetro N que se recibe por valor y registro. Por ejemplo, al rotar a la izquierda 2 veces el byte 10010100, se obtiene el byte 01010010.

📄 ROTARDER_N: * Usando la subrutina ROTARIZQ_N del ejercicio anterior, escriba una subrutina ROTARDER_N que sea similar pero que realice N rotaciones hacia la derecha.

Pista: Una rotación a derecha de N posiciones, para un byte con 8 bits, se obtiene rotando a la izquierda 8 - N posiciones. Por ejemplo, al rotar a la derecha 6 veces el byte 10010100 se obtiene el byte 01010010, que es equivalente a la rotación a la izquierda de 2 posiciones del ejemplo anterior.

## CriptoLlaves (Llaves, Luces):⭐⭐⭐

Escriba un programa de VonSim que permita jugar al CriptoLlaves. El usuario debe adivinar un patrón secreto

de 8 bits que está almacenado en la memoria del programa. Para ello, debe manipular las llaves hasta que el patrón de bits de las llaves sea exactamente igual al del patrón secreto. Como ayuda para el usuario, si el estado de una llave acierta al bit correspondiente, el programa debe prender el led correspondiente. Por ejemplo, si el patrón es 0100 0101 y las llaves están en el estado 1110 0100, deben prenderse las luces de los bits 1, 2, 3, 4 y 6. Como no acertó a todos los bits, el usuario no ha adivinado el patrón y debe continuar jugando.

El programa termina cuando el usuario acierta todos los bits del patrón, mostrando en pantalla el mensaje "GANASTE".

## Llaves y mensajes ⭐⭐

  - Escribir un programa que continuamente verifique el estado de las llaves. Si están prendidas la

primera y la última llave, y el resto están apagadas (patrón 10000001), se debe mostrar en pantalla el mensaje "ACTIVADO". En caso contrario, no se debe mostrar nada.

  - Modificar a) para que el mensaje se imprima una sola vez cada vez que detecte ese patrón de bits. Por ejemplo, si el programa lee la siguiente secuencia de patrones:

00010101 → 10010000 → 10000001 → 10000001 → 10000001 → 10010001 → 10000001 →

10000001 → 10010101 → 01110001

Entonces solo deberá imprimir “ACTIVADO” dos veces.

- Luces, llaves y opciones ⭐⭐⭐Escribir un programa que deberá utilizar las luces y llaves. El programa revisa el estado de las llaves, y evalúa estos tres casos:

- Verificar si todas llaves están apagadas. Si es así, mostrar en pantalla el mensaje “Fin de programa” y finalizar el mismo. Caso contrario, hacer tanto B como C.

- Actualizar las luces a su estado opuesto. Por ejemplo, si las llaves están en el estado “00011010” las luces tendrán el estado “11100101”.

- Si la primera llave (la del bit menos significativo) está prendida, mostrar en pantalla el mensaje “Arquitectura de Computadoras: ACTIVADA” .

El programa sólo termina en el caso A. En los casos B y C, debe volver a revisar el estado de las llaves y evaluar los 3 casos otra vez.

Las funciones ”A”, “B” y “C” deben implementarse utilizando tres subrutinas independientes. La subrutina A debe devolver 1 si hay que finalizar el programa y 0 de lo contrario.